巨复杂模型的简约模型控制问题

面向高自由度机器人，在有限在线算力下，根据当前状态、模型误差和计算预算，实时调整 reduced model 的精度/复杂度，用于姿态、质心或动量稳定补偿。

调研报告    预测型与反应型用途及 Reduced Model 方法    2026年9月

1  研究定位与核心判断

面向高自由度、多接触、强耦合机器人，简约模型控制的核心问题是：在给定计算预算和控制周期内，保留哪些动力学信息，才能完成运动任务并维持可接受的约束满足程度。模型维度、预测精度和求解速度都服务于闭环控制效果，不能单独作为模型优劣的判据。

结合三足机器人运动补偿这一应用线索，建议采用“简约模型预测规划与快速反馈执行相结合”的研究架构。预测层处理未来接触、运动趋势与约束；反馈层利用当前估计状态跟踪计划、抑制扰动，并在规划失败时执行预设回退策略。首个研究问题可聚焦于固定在线预算下的模型复杂度选择，随后再扩展到预测时域与在线更新。

1.1  调研对象与术语边界

本文将“巨复杂模型”理解为因维度、非线性、接触切换、耦合或求解成本而难以直接用于实时控制的全阶动力学模型。这里的“巨复杂”是问题描述；检索文献宜使用 reduced-order modeling、model reduction、reduced-order MPC、computation-aware control 等术语。[1–3]

Reduced model 是较宽的概念，既包括质心动力学、单刚体、倒立摆等物理简化，也包括 POD、平衡截断等数学降阶，以及算子推断、稀疏辨识和低维潜空间动力学。策略压缩或模仿学习减少的是控制策略的计算量；若没有状态演化模型，不应直接称为动力学降阶。

1.2  文档结构与阅读顺序

| 章节 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| 第2章 用途划分 | 预测型和反应型分别需要模型保留什么 |
| 第3章 机器人物理简化 | 质心 SRBD LIPM 的差异及适用条件 |
| 第4章 通用降阶方法 | 投影 输入输出 数据驱动方法如何选 |
| 第5章 控制架构 | 简约模型如何连接规划 反馈和执行 |
| 第6章 计算预算 | 怎样公平比较模型和控制器 |
| 第7章 研究切入与实验 | 如何形成可验证的问题与最小实验 |
| 第8章 文献阅读 | 代表文献及其用途 |

2  预测型与反应型的用途划分

2.1  预测型控制的用途

预测型控制在决策时显式计算未来状态或输出，利用未来代价和约束选择当前动作。MPC 是代表方法：每次获取状态估计后，在有限时域内优化控制序列，只执行第一步，再根据新观测重新求解。因此，MPC 本身也是反馈控制，并非开环规划的同义词。[2]

在机器人中，预测型方法适合提前协调落脚位置、接触力、质心运动和姿态，处理即将发生的支撑切换、执行器饱和及狭窄可行域。所需模型应能在候选控制输入下预测任务相关状态，并正确反映输入对未来约束的影响。仅能拟合一条已有轨迹的模型通常不够。

2.2  反应型控制的用途

本文把主要根据当前或短历史观测、在线不显式展开多步优化的控制实现称为反应型。典型形式包括 PD/PID、状态反馈、阻抗控制及直接输出动作的策略。它可以包含观测器、内部状态和前馈项，也可以使用精细动力学；“反应型”不等于无模型，更不意味着只能在越过阈值后才动作。

反应型控制适合高频跟踪、接触力调节和扰动抑制。与它配套的简约模型主要用于反馈增益设计、任务空间映射、状态估计和局部稳定性分析。模型应保留可控性、可观性、相位与关键耦合，而不必在所有状态上都具有长期预测精度。[3]

2.3  两类用途的直接对照

| 比较维度 | 预测型用途 | 反应型用途 |
| --- | --- | --- |
| 主要问题 | 当前动作对未来有什么影响 | 当前偏差如何及时纠正 |
| 模型角色 | 滚动预测与约束优化 | 反馈设计 观测 前馈补偿 |
| 优先保留 | 多步输入响应 接触事件 约束输出 | 关键模态 局部增益 相位及耦合 |
| 典型方法 | ROM-MPC 质心MPC SRBD-MPC | 降阶状态反馈 阻抗 局部模型补偿 |
| 主要风险 | 滚动误差 求解超时 计划不可执行 | 未建模动态 饱和 延迟 稳定裕度不足 |
| 验证重点 | 闭环代价 可行性 预测时域与时延 | 扰动恢复 频率响应 鲁棒性与时延 |

2.4  用途与方法不是一一对应

同一个低维状态空间模型既能进入 MPC，也能用于 LQR 或观测器。相反，同一预测控制器可以使用物理简化模型或学习模型。用途决定保留信息的标准，建模方法决定如何获得这些信息；不能据方法名称直接判定它只属于预测型或反应型。

3  机器人领域的物理简约模型

3.1  全身模型与质心动力学

全身模型描述浮动基座、各关节、驱动和接触之间的关系。若“21自由度”指21个驱动关节，浮动基座还需额外的位姿和速度变量；若它已包含基座，则维度计算不同。计算难度还取决于接触序列是否待优化、约束形式及求解器，不能仅凭自由度断定全身控制不可实时运行。[1]

质心动力学聚合总线动量和总角动量，用外部接触合力与合力矩描述其变化。该动量平衡关系本身可由全身动力学精确导出；简化来自只保留聚合变量，并对构型依赖、运动学或可执行性作进一步处理。质心计划仍需全身运动与驱动力分配，才能验证关节、碰撞及接触约束。[4]

3.2  单刚体模型与线性倒立摆

单刚体动力学模型 SRBD 将主体作为一个刚体，通常弱化或忽略肢体惯性贡献。结合已知接触时序和适当线性化，它可形成用于接触力规划的高效优化问题。MIT Cheetah 3 的凸 MPC 是代表实例；其性能依赖具体建模、接触和执行条件，不能直接外推到其他结构机器人。[5]

常见恒高 LIPM 进一步简化质心运动，依赖重力支撑、近似恒定质心高度及角动量变化受限等条件。它适合部分步行和平衡任务，但不适合直接描述显著高度变化、强烈姿态耦合或失重自由漂浮。选用该模型前，必须先检查任务是否满足假设。[1]

3.3  方法选择矩阵

| 模型 | 主要保留 | 预测与反馈用途 | 关键限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质心模型 | 质心与总动量 外部接触作用 | 动量规划 受力分配 反馈调节 | 需补充构型和全身可实现性 |
| SRBD | 主体平移 转动 接触力矩 | 接触力MPC 姿态反馈 | 大幅肢体运动时惯性误差可能增大 |
| LIPM | 简化的水平质心动态 | 落脚规划 捕获与平衡反馈 | 恒高 重力支撑等前提较强 |
| 局部线性模型 | 工作点附近输入输出响应 | 线性MPC LQR 观测器 | 有效域有限 切换需处理 |
| 分段或多模型 | 多个接触或工况下的局部动态 | 分模式规划与增益调度 | 模式识别和切换一致性 |

3.4  三足与空间场景的特殊性

三个足端不意味着始终存在二维支撑多边形；单足、双足、窄梁及抓附接触的可行受力集合不同。空间机器人还应区分有支撑运动与自由漂浮运动：无外部力矩时，内部关节运动不能改变系统总角动量，但能通过耦合改变各部分姿态。此时需要保留基座与肢体的动量交换，不能照搬地面 LIPM。

4  通用 Reduced Model 方法及用途映射

4.1  投影降阶与超降阶

POD 从状态快照提取低维基，Galerkin 或 Petrov–Galerkin 投影再构造低维动力学。POD 优先保留所选范数下的快照能量，但低能量模态也可能对控制输入、传感输出或失稳起重要作用。因此，重构误差低不自动保证控制效果好，应以任务输出和闭环验证补足。[3]

非线性系统即使降低了状态维度，计算非线性项仍可能依赖全阶维度。DEIM 等超降阶方法通过选择性采样和近似降低这部分开销。它解决的是算子求值成本，而非单纯减少状态数量；导数、约束及重构成本也必须一并计入。[6]

4.2  面向输入输出的降阶

平衡截断依据可控性和可观性保留输入输出重要方向，适合线性模型的预测、反馈和观测器设计。经典稳定性与误差界具有稳定线性系统等前提；对不稳定或非线性系统需专门扩展。Balanced POD 通过正向及伴随快照近似平衡降阶，适合大型系统，但所需数据与算子接口更多。[3]

4.3  数据驱动动力学模型

算子推断 OpInf 在低维坐标中从数据识别动力学算子，适合全阶仿真可调用、内部算子难以获取的情况。SINDYc 则在含输入的候选函数库中寻找稀疏动力学。两者都应使用具有足够输入激励的数据，并验证闭环会访问的工况；稀疏或低维结构本身不保证稳定。[7,8]

Koopman/EDMD 将状态映射到特征空间，拟合近似线性预测器，便于使用线性优化。特征空间可能升维，所以它不天然是“降维”，是否降计算成本要看特征数量、约束表示和求解开销。自编码器方法用非线性低维流形表示状态，还需构造潜空间动态，并计入编码、解码与导数成本。[9,10]

4.4  通用方法的选择原则

| 已有条件 | 优先考虑 | 主要检查 |
| --- | --- | --- |
| 明确机器人结构与受力 | 物理简化和局部线性模型 | 关键耦合是否被删 计划能否执行 |
| 有高维状态和算子接口 | POD加投影 必要时加超降阶 | 闭环相关模态及真实算子成本 |
| 线性输入输出关系关键 | 平衡截断或Balanced POD | 稳定性前提与传感执行器覆盖 |
| 只有受控仿真或实验数据 | OpInf SINDYc Koopman预测器 | 输入激励 预测稳定性 外推 |
| 线性低维表示明显不足 | 非线性流形或残差模型 | 数据与训练成本 在线导数成本 |

5  从简约模型到闭环控制

5.1  预测层与反馈层的接口

推荐的信号链为：传感与状态估计 → 简约模型预测与优化 → 质心、姿态、足端或接触力参考 → 全身分配与快速反馈 → 机器人。实际观测再返回估计器和预测层。规划变量必须映射为底层可执行量，例如把期望接触力转为满足动力学与驱动约束的关节力矩。[1,4,5]

全身控制 WBC 通常是任务协调和执行框架，可采用当前时刻的逆动力学优化，也可与预测控制结合。它不必是低阶模型，也不宜简单等同于反应型控制。上层是否预测与下层是否使用全身动力学属于两个不同设计选择。

5.2  简约模型误差如何影响控制

5.2.1  预测误差与约束误差

模型可能准确预测质心轨迹，却错误预测接触力、关节可达性或姿态变化；优化器就可能选择现实中无法执行的动作。验证应覆盖任务输出、约束输出和输入响应，而不只报告全状态均方误差。训练时固定输入下的开环精度也不能代替闭环验证。

5.2.2  反馈补偿与鲁棒处理

反馈可纠正部分模型误差，但受采样、延迟、噪声、执行器饱和及接触条件限制。ROMPC 文献把降阶和估计误差纳入误差界与约束收紧，说明可行性不能仅靠“小误差”直觉论证。相关保证依赖论文规定的线性模型、扰动集合与稳定性条件，不能无条件移植到接触机器人。[2,11]

5.3  计算超时和模型切换

若本次优化未及时完成，应提前规定复用可行计划、缩短计划有效期或切换到稳定反馈的条件，并记录触发次数。回退动作是否安全必须按任务单独验证。平均求解很快，仍可能因少量长尾延迟导致计划过期。

在多种模型间切换时，需要把观测映射到新状态空间，重新检查约束与参考一致性，并处理热启动。可先用滞回阈值和最小驻留时间减少频繁切换；这些是工程措施，不等同于闭环稳定性证明。跨接触模式时还需考虑状态重置和冲击，不能只替换连续动力学。

5.4  在线学习的合适位置

在线学习可先用于质量、惯量或有界残差更新，并设置可接受参数范围与冻结条件。每次更新都可能改变预测模型和原控制保证，因此应分阶段比较固定模型、离线校正和在线更新。首篇若同时引入复杂学习、模型切换与新控制器，将很难识别性能提升的来源。

6  计算预算下如何评价模型

6.1  把预算写成可测约束

在线预算应覆盖状态估计、模型更新、预测及导数计算、优化、控制分配和通信输出。离线预算另行统计数据生成、辨识或训练、调参与验证。24 TOPS 仅是特定精度和算子条件下的峰值指标，不能换算为 MPC 延迟；应报告实际处理器、数值精度、内存、线程与求解器配置。

一种可检验的问题表述是：在相同任务分布与在线时限下，选择模型、预测时域和求解设置，使实际闭环代价最小，同时满足规定的约束违例与失败率要求。这里的代价来自机器人或独立高保真仿真，而不是由待评估简约模型自行打分。

6.2  区分模型复杂度与求解复杂度

预测时域应同时报告步数 N 和步长 Δt，物理预见时间为 NΔt。相同 N 并不意味着相同预见能力。计算复杂度还受稀疏结构、控制参数化、接触变量、约束数量、导数计算及迭代次数影响；固定模型维度不能确保公平比较。

更长时域也未必带来更好的闭环性能：它可能增加误差累积和延迟。更复杂模型可能因求解超时失去优势。应先通过基准实验得到性能与耗时的折中曲线，再研究自适应选择，避免预设“算力越少就固定换成某一种模型”的规则。

6.3  必须记录的评价指标

| 类别 | 主要指标 | 报告要求 |
| --- | --- | --- |
| 闭环任务 | 跟踪误差 累积代价 成功率 | 独立工况 多次试验 同一代价定义 |
| 约束与稳定表现 | 力矩超限 摩擦约束违例 跌落或发散 | 分别报告频次 幅值与持续时间 |
| 实时性 | 端到端时延 中位数 P95 P99 超时率 | 固定设备 计入模型切换与更新 |
| 预测有效性 | 多步任务输出误差 接触事件误差 | 按预测时间与接触模式分组 |
| 资源 | 峰值内存 离线总耗时 在线更新耗时 | 能耗仅在有可靠测量时报告 |
| 恢复与泛化 | 扰动恢复时间 未见负载和初态表现 | 训练验证测试按轨迹或工况分开 |

6.4  公平比较与结论边界

同时做两种比较：固定求解设置，观察模型误差的影响；固定计算预算，允许各方法在验证集内调参，比较最终闭环表现。所有方法共享测试场景、状态估计条件及回退口径。有限次试验中的最大时延不是最坏执行时间保证，仿真中没有失败也不构成全局稳定性证明。

7  面向当前课题的研究切入与实验

7.1  建议优先验证的问题

建议首阶段聚焦“同一在线时限内，什么时候需要保留肢体与基座的动量耦合，什么时候简单模型已经足够”。以三足机器人运动补偿为对象，先比较两种假设明确、控制接口一致的模型，固定预测时域和反馈层。若有稳定的性能差异，再设计基于当前运动强度或预测残差的模型选择规则。

一个待验证假设是：缓慢或近名义构型运动下，简化惯性模型可以满足任务；快速摆腿、姿态调整或接触转换时，忽略构型与动量耦合会显著增加姿态误差或约束违例。该假设是实验起点，并非已经确认的创新点。是否存在研究空白仍需针对 variable-fidelity MPC、adaptive model complexity 和机器人动量补偿开展近邻文献核查。

7.2  最小实验设计

| 实验要素 | 建议设置 |
| --- | --- |
| 被控对象 | 同一全身机器人仿真 先固定环境与接触任务 |
| 模型候选 | 经条件核验的SRBD或简化惯性模型 加保留关键耦合的模型 |
| 控制基线 | 快速反馈 固定简模型MPC 固定复杂模型MPC |
| 候选方法 | 预算内模型选择加同一MPC 同一反馈和回退机制 |
| 测试变量 | 肢体运动速度 负载 初始姿态 外部扰动 接触转换 |
| 主要结果 | 闭环代价 约束违例 端到端时延 失败与回退频次 |
| 必要消融 | 固定模型与切换 去掉切换开销 去掉滞回的影响 |

7.3  分阶段形成证据

第一阶段跑通稳定闭环与统一日志，确认两种模型输出和底层执行接口一致。第二阶段做预算扫描和误差分析，识别简单模型失效而复杂模型仍有余量的区域。第三阶段提出选择规则，并在未参与调参的轨迹、初值和负载上检验；最后才加入预测时域联合选择或在线残差。

7.4  预期贡献与停止条件

有说服力的贡献应包含明确的失效机制、预算内的选择依据，以及独立测试中的闭环收益；如能给出局部误差界或可行性条件，可进一步增强方法论。若复杂模型没有带来可重复收益，或选择开销抵消收益，应调整问题而不是继续增加模型复杂度。不能把“ROM加MPC”组合本身或单次速度提升当成新颖性证据。

8  代表文献与阅读路径

以下文献用于建立方法脉络和核查具体结论。优先阅读机器人综述与质心动力学，再读代表控制实现和降阶误差分析；通用数据驱动方法按是否需要学习动力学选择阅读。文中编号对应下列条目，链接指向论文或作者稿。

[1] Wensing P M, Posa M, Hu Y, et al. Optimization-Based Control for Dynamic Legged Robots. IEEE Transactions on Robotics, 40: 43–63, 2024.

https://arxiv.org/abs/2211.11644

用途：了解接触处理 模型简化和在线优化之间的关系。

[2] Lorenzetti J, McClellan A, Farhat C, Pavone M. Linear Reduced Order Model Predictive Control. arXiv:2012.03384, 2020.

https://arxiv.org/abs/2012.03384

用途：学习线性ROMPC框架及其对模型误差的处理。

[3] Rowley C W, Dawson S T M. Model Reduction for Flow Analysis and Control. Annual Review of Fluid Mechanics, 49: 387–417, 2017.

https://math.jhu.edu/~data/speakerDocs/Rowley_Dawson17.pdf

用途：区分能量最优表示与控制相关的输入输出表示。

[4] Orin D E, Goswami A, Lee S H. Centroidal Dynamics of a Humanoid Robot. Autonomous Robots, 35: 161–176, 2013.

https://doi.org/10.1007/s10514-013-9341-4

用途：理解质心动量矩阵和全身动力学的关系。

[5] Di Carlo J, Wensing P M, Katz B, Bledt G, Kim S. Dynamic Locomotion in the MIT Cheetah 3 Through Convex Model-Predictive Control. IROS, 2018.

https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8594448

用途：研究物理简化模型如何与接触力规划和执行连接。

[6] Chaturantabut S, Sorensen D C. Nonlinear Model Reduction via Discrete Empirical Interpolation. SIAM Journal on Scientific Computing, 32(5): 2737–2764, 2010.

https://doi.org/10.1137/090766498

用途：理解为什么降维后仍可能需要降低非线性求值成本。

8  代表文献与阅读路径续

[7] Peherstorfer B, Willcox K. Data-Driven Operator Inference for Nonintrusive Projection-Based Model Reduction. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 306: 196–215, 2016.

https://doi.org/10.1016/j.cma.2016.03.025

用途：学习从受控轨迹数据辨识低维动力学算子。

[8] Kaiser E, Kutz J N, Brunton S L. Sparse Identification of Nonlinear Dynamics for Model Predictive Control in the Low-Data Limit. Proceedings of the Royal Society A, 474: 20180335, 2018.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6283900/

用途：学习稀疏动力学辨识与MPC的连接。

[9] Korda M, Mezić I. Linear Predictors for Nonlinear Dynamical Systems: Koopman Operator Meets Model Predictive Control. Automatica, 93: 149–160, 2018.

https://arxiv.org/abs/1611.03537

用途：理解特征升维 线性预测与优化成本的关系。

[10] Lee K, Carlberg K T. Model Reduction of Dynamical Systems on Nonlinear Manifolds Using Deep Convolutional Autoencoders. Journal of Computational Physics, 404: 108973, 2020.

https://arxiv.org/abs/1812.08373

用途：在线性降阶不足时了解非线性低维流形方法。

[11] Lorenzetti J, Pavone M. Error Bounds for Reduced Order Model Predictive Control. arXiv:1911.12349, 2019.

https://arxiv.org/abs/1911.12349

用途：学习如何将降阶与估计误差转化为约束收紧。

8.1  阅读记录的统一问题

每篇文献记录六项：保留与省略的状态；输入与接触假设；模型在控制器中的作用；离线和在线成本；稳定性或可行性结论的前提；最接近当前三足机器人任务的证据与局限。由这些字段建立方法对照，才能区分已有成果、可迁移方法与待验证研究假设。